内部

AFC系数生成DLL说明文档

V3.0

吉赫科技（成都）有限公司

2024.12.10

版本更新说明：

| 版本 | 开发者以及时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | Yu Zhao 20240812 | 第一版本 |
| V2.0 | Yu Zhao 20240829 | 修改目标频响曲线，改为从txt输入，为了产线定标射频源使用 |
| V3.0 | Zhixiang Pan 20241210 | - 增加了目标频响曲线的选择参数GoalResponseMode：1最平坦，2高斯型，3从GoalResponseFileName文件导入，默认为3（该版本未修改GoalResponseFileName的定义，因此必须有GoalResponseFileName输入，哪怕选择最平坦或高斯型曲线。） - 修改PassBandFreq为ConcernStartFreq，定义为关心频带的起始频率 - 修改StopBandFreq为ConcernEndFreq，定义为关心频带的终止频率 - 增加了对偶数阶系数的支持，现在不要求阶数必须为奇数 |

- DLL名称：

MatlabGenerateCoefficientsTable_AFC

- 作用：

根据目标频响曲线，生成幅频响应补偿滤波器的时域FIR滤波器系数。目标频响曲线的频率范围应不小于

- 输入：

SourceDataFilePath：         扫频数据所在的文件夹的绝对地址

SourceDataFilePrefix：        扫频数据的前缀

DebugFilePath：             Debug输出文件夹的绝对地址

DebugFilePrefix：            Debug输出文件前缀

OtherTransparencyParameter:   其他参数

- OtherTransparencyParameter变量说明：

表1. OtherTransparencyParameter中必须输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SamplingRate | 系统采样率（Hz） | 单位Hz，例如20G采样率，则输入20,000,000,000; |
| 2 | MagCompOrder | 幅频补偿滤波器的阶数 | 阶数越大，补偿精度越高 |
| 3 | GoalResponseFileName | 目标频响的曲线 | 设计的目标频响曲线值 |
| 4 | ConcernStartFreq | 关心频带的起始频率（Hz） | 取决于系统设计 |
| 5 | ConcernEndFreq | 关心频带的终止频率（Hz） | 取决于系统设计 |
| 6 | FFTEstimationLen | FFT估计的长度 | 满足，其中，，为系统采样率，为输入信号的频率 |
| 7 | CoeQuantiBit | FPGA中的系数量化位宽 | 由FPGA提供 |
| 8 | FFTCompLen | 频域补偿结构中的FFT点数 | 由FPGA提供 |

表2. OtherTransparencyParameter中选择性输入的参数说明

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | FreqGap | 目标频响的频率间隔 | ‘100MHz’ | 算法设计相关 |
| 10 | FitSmoothingParam_Mag | 幅度拟合精度 | ‘0.99999999’ | 算法设计相关 |
| 11 | StepLen | 迭代的步长 | ‘0.001’ | 算法设计相关 |
| 12 | TraingTimes | 迭代的次数 | ‘1000’ | 算法设计相关 |
| 13 | identifier_1st | 第一个标识符 | '_' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 14 | identifier_2nd | 第二个标识符 | 'M' | 用于截取扫频信号的频率 |
| 15 | identifier_1st_index | 第一个标识符的索引 | ‘1’ | 用于截取扫频信号的频率 |
| 16 | identifier_2nd_index | 第二个标识符的索引 | ‘1’ | 用于截取扫频信号的频率 |
| 17 | FigureIllustrationSw | 绘图标致 | ‘off’ | Debug用，打开为‘on’ |
| 18 | GoalResponseMode | 目标频响的生成方式 | ‘3’ | 1最平坦，2高斯型，3从GoalResponseFileName文件导入，4全部为1 |

- 输出文件以及说明：

- 调试类：

‘DebugFilePrefix’ ParamLog.txt：

dll的输入参数；

‘DebugFilePrefix’ FaultLog.txt：

错误日志（如果有错误的话）；

‘DebugFilePrefix’ Estimated Magnitude Response.png：

估计的原始幅频响应曲线；

‘DebugFilePrefix’ Frequency Response of the Designed FIR filter.png：

设计的幅频响应补偿滤波器的幅频响应；

‘DebugFilePrefix’ MSE variations of designed filter.png：

滤波器设计过程中的MSE迭代曲线；

‘DebugFilePrefix’ Compensation Results Illustration.png：

补偿前后频响的对比；

- 系数文件

‘DebugFilePrefix’ _TimeDomainAFCCoe.txt：

设计出的原始未量化AFC时域系数；

供给FPGA：

‘DebugFilePrefix’_TimeDomainAFCCoe_’CoeQuantiBit’bit.txt: 供给FPGA的量化后时域滤波器系数，长度为FFTCompLen *2；

格式为：

coe[0]

coe[1]

…

‘DebugFilePrefix’_FreqDomainAFCCoe _’CoeQuantiBit’bit.txt: 供给FPGA的量化后频域滤波器系数，长度为FFTCompLen *2；

格式为：

real(coe[0])

imag(coe[0])

real(coe[1])

imag(coe[1])

- 其他说明：

GoalResponseFileName文件格式说明：格式要求：.txt，内部组织形式如下：第一列为频率，单位为Hz，第二列为目标的频响，单位为db。